Logboek Bart - Glucose meter

6-Feb-2025 (GJ)

Ik heb de volgende doelen in m’n hoofd:

- Mijn suikerpeil wordt regelmatig opgevraagd bij de cloud server (bijv. iedere 5 minuten)

- Deze wordt toegevoegd aan Home Assistant, zodat het opvraagbaar is, en ik algoritmes erop kan uitvoeren

- Als mijn suikerpeil verkeerd gaat, dan geeft het algoritme mij een seintje via Telegram

De volgende dingen heb ik:

- Glucosemeter “Freestyle Libre 2” van de firma Abbott

- Deze praat via Bluetooth met mijn telefoon (LibreLink App). Deze laat mij grafieken zien op m’n telefoon, en stuurt het naar de cloud, zodat ik het later via de browser kan terugkijken.

- Er is ook een LibreLinkUp App, die actief realtime glucose waarden doorstuurt naar anderen. Deze is bedoeld om ouders mee te laten kijken (realtime) naar de glucosewaarden van hun kind.

- Er is ook een Gluroo App, die deze realtime link gebruikt om zelf dingen weer te geven.
Deze Gluroo app is geschreven op eigen houtje door iemand, en hij krijgt het schijnbaar voor mekaar om van de LibreLink cloud API gebruik te maken.
Als hij dat kan, dan moeten wij dat ook kunnen :-)   (toch?)

Zoiets als dit:

Wij willen hetzelfde doen als die Gluroo App, maar dan op een Raspberry Pi.

Ik heb die een tijd geleden even gebruikt, maar ondertussen gedeinstalleerd.

Eerste huiswerk:

- Check of het een open API is wat die Gluroo gebruikt
(of dat die LibreLinkUp een open API gebruikt)

- Hoe ziet die API eruit?

- Hoe te linken / authenticaten. Er moet iets gepaired worden (ik ben vergeten hoe die Gluroo App gepaired werd.

7-Feb-2025 (Bart)

Ik heb even gekeken en er is niet echt een officele api die ik kan gebruiken.

Ik heb wel een github repo gevonden die leek alsof die was gemaakt door iemand die werkt bij freestyle. Maar er is ook uitleg van hoe hij comuniceert met de server via http en cgm(Continues glucose monitoring), dus ik kan dat mischien gebruiken om de informatie te krijgen die wij nodig hebben.

Alleen de api die op github staat is lijkt voor c te zijn en ik heb even geen enviroment waarin ik dat kan coderen.

Dus ik kan waarschijnlijk mijn eigen api voor python maken.

16-Feb-2025 (Bart)

Wij hebben vandaag proberen een post request te sturen om pap’s JWT token te krijgen voor zijn glucose meter.

Dit is de code:

fetch('https://api-eu.libreview.io/llu/auth/login', {
    method: 'POST',
    headers: {'accept-encoding': 'gzip',
'cache-control': 'no-cache',
'connection': 'Keep-Alive',
'content-type': 'application/json','product': 'llu.android',
        'version': '4.2.1',
        "email": "gjkoolen@gmail.com",
        "password": "VropZup#3x"
    },
    body: JSON.stringify({ key: 'value' })
})
.then(response => response.json())
.then(data => console.log(data))
.catch(error => console.error('Error:', error));

Extra input van GJ :-)

We gaan ook nog de Telegram Bot losmaken, met API over MQTT.

De Telegram Bot verbindt zich met de MQTT broker, en reageert op het topic /TelegramBot

Vervolgens kan iedereen een bericht sturen door te posten.

Bijv:

MQTT_Publish(“/telegrambot/out/broadcast/glucose” , “contents of message)”

of:

MQTT_Publish(“/telegrambot/out/bart/servers” , “contents of message)”

Wel nog een probleem: als de HomeServer uit gaat, dan draait de broker niet meer.

We zouden een reserve mqtt broker kunnen maken op een van de RPi’s (redundant / high availability)

De telegrambot moet subscriben op topic "/telegrambot/out/#" voor het versturen (wildcard)

17-Feb-2025 (Bart)

Ik heb samen met chat-gpt heb ik de jwt token gekregen:

import requests

# API endpoint for login

url = "https://api-eu.libreview.io/llu/auth/login"  # Replace with the actual API URL

# Login credentials

payload = {

"email": "gjkoolen@gmail.com",

"password": "VropZup#3x"

}

# Headers

headers = {

'accept-encoding': 'gzip',

'cache-control': 'no-cache',

'connection': 'Keep-Alive',

'content-type': 'application/json',

'product': 'llu.android',

'version': '4.2.1'

}

# Send the POST request

response = requests.post(url, json=payload, headers=headers)

if response.status_code == 200:

data = response.json()

# Ensure the response contains the expected structure

if data.get("status") == 0 and "authTicket" in data.get("data", {}):

jwt_token = data["data"]["authTicket"]["token"]

print("Login successful! JWT Token:", jwt_token)

else:

print("Login failed: Unexpected response format")

else:

print("Login failed:", response.status_code, response.text)

OUTPUT: Login successful! JWT Token: eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpZCI6ImM1ZGVhZGZiLTNlZDYtMTFlYS1hZjZmLTAyNDJhYzExMDAwYSIsImZpcnN0TmFtZSI6IkdlcnRqYW4iLCJsYXN0TmFtZSI6Iktvb2xlbiIsImNvdW50cnkiOiJOTCIsInJlZ2lvbiI6ImV1Iiwicm9sZSI6InBhdGllbnQiLCJ1bml0cyI6MCwicHJhY3RpY2VzIjpbXSwiYyI6MCwicyI6ImxsdS5hbmRyb2lkIiwic2lkIjoiMGU4YjIxMTEtMGIyMS00MjQxLTkxZDUtYTQ0ZmQxYjFlMTQyIiwiZXhwIjoxNzU1MzUwMDk4LCJpYXQiOjE3Mzk3OTgwOTgsImp0aSI6ImU5YTRjMGI2LWVjZjktNDU1MS04NTQ0LWE5NjAzMzI3YzM5MyJ9.-xKz4zD5JtD-FcExJBOyy7jAi52NWAu6f9MJ2WKRNAs

Account id = dad20d62aeef891d94bda411af269900180cb7b84a0ce51d60b52463339935b1

Ik ben er wel achter gekomen dat blijkbaar elke keer dat ik die code run krijg ik weer een andere token.

En blijkbaar had librelinkup een tijdtje geleden een nieuw iets gekregen account id:

A new "Account-Id" HTTP header is now required, passing the SHA256 digest of a user's id as a 64-char hexadecimal string.

Dat is wat een user er over zegt dus het lijkt er op dat deze http dump niet meer helemaal klopt.

En ik heb ook moeite met de headers want ik kan lastig vinden wat ik wel en niet kan doen dus daar loop ik nu tegen aan want ik weet niet of ik “” moet gebruiken of niet of [] dus ik wil daar samen met pap naar kijken

19-Feb-2025 (Bart)

Ik Heb het programma aangepast en dit is de patientId: c5deadfb-3ed6-11ea-af6f-0242ac11000a.

Wij hebben samen het gefixed het blijkt dat alles in data eerst in een list zit en dan in een dict, dus je moet eerst de eerste 0 element pakken.

20-Feb-2025 (GJ)

Okee, tijd voor het algoritme.

Wat zijn de fundamentele requirements:

- Iedere keer als ik bolus (insuline gebruik) dan laat ik het systeem weten (bijv met Telegram /i)

  - /c als ik bolus zonder eten (alleen voor compensatie)

  - /e als ik bolus met eten

- Het systeem stuurt mij een message iedere keer als het duidelijk is dat ik (opnieuw) moet bolussen.

Dit kan ik doen door:

- Geen messages sturen binnen 2 uur na bolussen (dus in uur 0 en 1)

- Na 2 (tussen 2 en 3 uur na bolussen) moet er een message gestuurd worden als:

  - het glucosepeil duidelijk stijgt

  - of boven de 12 is

- Na 3 uur moet er een message gestuurd worden als:

  - het duidelijk stijgt (meer dan 3 in de laatste 30 minuten) EN het peil boven 10 is

  - of als het boven de 12 is

- Na 4 uur moet er een message gestuurd worden als:

  - het duidelijk stijgt (meer dan 3 in de laatste 30 minuten)

  - of als het boven de 8 is

Beter om uit te beelden in een tabel.

Onderstaand overzicht geeft aan wanneer een message gestuurd moet worden na een /e  (eten)

| Uur na vorige bolus: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Peil boven: | 20 | 18 | 14 | 12 | 8 |
| Max stijging | - | - | 3/30min | 3/30min | 3/30min |

Dit overzicht geeft aan wanneer een message gestuurd moet worden na een /c  (compensatie)

| Uur na vorige bolus: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Peil boven: | 20 | 16 | 12 | 10 | 8 |
| Max stijging | - | - | 3/30min | 3/30min | 3/30min |

Ik zie trouwens dat ik hele andere parameters moet gebruiken als ik high-carb gegeten heb vgl met low-carb. Maar okee, de komende weken ga ik deze parameters tunen.

Later kan ik dat door supervised machine learning doen, door aan te geven wat de gewenste en ongewenste situaties zijn. In ongewenste situaties moet er uiteindelijk een message gestuurd worden (dat is de definitie van ongewenst hier).

Dus, volgende stappen:

- Bart maakt programma dat in een loop iedere 5 minuten m'n suikerpeil op het scherm print (deze donderdag)

- Gertjan vertaalt bovenstaand algoritme in een kort stukje python

- Bart hangt dat algoritme in het programma (vrijdag?)

- Samen gaan we in het weekend de TelegramBot en het glucose-uitlees-programma samen met MQTT aan elkaar hangen. Dit is dan ook meteen de opmaat naar ons lang verwachte MQTT splitsing van de server checker. Die server checker kan later ook hieraan meedoen.

20-Feb-2025 (Bart)

Ik heb een heel over zichtelijk en makelijk programa geschreven die om de 10 seconden(voor testen) de suiker waarden geeft. En ik gebruik de andere connectie met de grafiek waardes. 
"https://api-eu.libreview.io/llu/connections/{Patient_ID}/graph"

Ik moest wel even kijken want in deze json response zit geen list dus ik kreeg in eerstestantie wat errors maar dat is nu op gelost. Ik had perongeluk de sleep(10) verkeerd neer gezet dus dat triggerde Error_https: 429. Maar naar een paar minuten wachten werkt het weer.

Ik heb de graph geordend van laag naar hoog van de timestamps. Key = time : Value = waarde.

Ik heb het op 2 manieren gedaan alleen ik moet nog kijken of er verschill zit in het sorteren met de sorted() functie of er vanuit gaan dat librelink het al voor mij sorteerd.

21-Feb-2025 (GJ)

Het programma werkt heel mooi!

En ook nog klein.

Volgende stappen:

- Telegram Bot via MQTT doen (Bart)

- Algoritme verder uitschrijven, zodat-ie in Python gehangen kan worden (GJ)

Telegram via MQTT:

De Telegram Bot verbindt zich met de MQTT broker.

Het gebruikt paho library.

Zie voorbeelden/RolluikScript bkp4.py voor MQTT gebruik, IP adres, username en wachtwoord.

De Telegram Bot moet het volgende doen:

Bij opstarten:

- Connecten met MQTT broker, en abonneren op “/telegrambot/out/#” (met callback)

- Connecten met de Telegram server??

Als er iets binnenkomt van MQTT op /telegrambot/out/USER :

- Stuur de bijbehorende data string naar de Telegram USER

  - USER is in [broadcast, bart, gertjan]

Als er iets binnenkomt van Telegram:

- MQTT_Publish(“/telegrambot/in” , contents of message)

Deze wordt dan bekeken door alle programma’s die hiernaar luisteren

22-Feb-2025 (GJ)

Hier is het algoritme waarmee we beginnen.

Er zal nog veel getuned worden, en later wellicht ook adviezen geven over insuline doseringen (AI?).

import time

# limits_table[0] is after just compensating (no eating), and [1] is after eating

limits_table = [

[ [20, 99],    # hour 0   constants after compensating /c    [max_level, max_slope]

[16, 99],    # hour 1

[12,  6],    # hour 2

[10,  6],    # hour 3

[ 8,  6]  ], # hour 4

[ [20, 99],    # hour 0   constants after eating /e   [max_level, max_slope]

[18, 99],    # hour 1

[14,  6],    # hour 2

[12,  6],    # hour 3

[ 8,  6]  ]  # hour 4

]

limits_max_hours = 4    # nr of hours in the above lists

last_bolus_time = 0

last_bolus_type = 0

def receive_telegram_msg():

last_bolus_time = time.time()

if payload[1] == 'c':

last_bolus_type = 0

########################################

print("====================================")

gluc_value = 8.5

gluc_graph = {'2/22/2025 2:59:04 AM': 6.6, '2/22/2025 3:14:12 AM': 6.3, '2/22/2025 3:29:19 AM': 6.6, '2/22/2025 3:44:25 AM': 6.9, '2/22/2025 3:59:32 AM': 6.7, '2/22/2025 4:14:41 AM': 6.3, '2/22/2025 4:29:48 AM': 6, '2/22/2025 4:44:54 AM': 5.2, '2/22/2025 5:00:03 AM': 5.2, '2/22/2025 5:15:10 AM': 5.2, '2/22/2025 5:30:17 AM': 5, '2/22/2025 5:45:24 AM': 4.9, '2/22/2025 6:00:32 AM': 5.1, '2/22/2025 6:15:39 AM': 5.1, '2/22/2025 6:30:46 AM': 5.7, '2/22/2025 6:45:54 AM': 5.7, '2/22/2025 7:01:01 AM': 6.1, '2/22/2025 7:16:09 AM': 6.6, '2/22/2025 7:31:15 AM': 7.2, '2/22/2025 7:46:23 AM': 7.4, '2/22/2025 8:01:30 AM': 7.8, '2/22/2025 8:16:37 AM': 8.6, '2/22/2025 8:31:45 AM': 9.3, '2/22/2025 8:46:52 AM': 9.8, '2/22/2025 9:01:59 AM': 10.8, '2/22/2025 9:17:06 AM': 10.4, '2/22/2025 9:32:13 AM': 9.8, '2/22/2025 9:47:20 AM': 9.3, '2/22/2025 10:02:27 AM': 9.2, '2/22/2025 10:17:35 AM': 9, '2/22/2025 10:32:42 AM': 8.9, '2/22/2025 10:47:49 AM': 9.1, '2/22/2025 11:02:57 AM': 9.2, '2/22/2025 11:18:04 AM': 9.2, '2/22/2025 11:33:12 AM': 9.2, '2/22/2025 11:48:20 AM': 9.3, '2/22/2025 12:03:26 PM': 9.3, '2/22/2025 12:18:33 PM': 9.1, '2/22/2025 12:33:41 PM': 8.6, '2/22/2025 12:48:48 PM': 8.2, '2/22/2025 1:03:55 PM': 8.1, '2/22/2025 1:19:03 PM': 8.2, '2/22/2025 1:34:09 PM': 8.1, '2/22/2025 1:49:16 PM': 8.1, '2/22/2025 2:04:25 PM': 7.9, '2/22/2025 2:19:32 PM': 7.4}

########################################

# situation: we just received glucose values from Libre Server

print(f"current level: {gluc_value}")

# let's determine the slope of the last 30 minutes

old_value = list(gluc_graph.values())[-2]

print(f"old level: {old_value}")

gluc_slope = (gluc_value-old_value)* 60 / 30     # slope is gluc_level per hour (normalized)

print(f"slope: {gluc_slope}")

seconds_since_last_bolus = time.time() - last_bolus_time

hours_since_last_bolus = min((seconds_since_last_bolus / 3600) , limits_max_hours)

print(f"hrs after last bolus: {hours_since_last_bolus}")

if ((gluc_value > limits_table[last_bolus_type][hours_since_last_bolus][0]) or

(gluc_slope > limits_table[last_bolus_type][hours_since_last_bolus][1])):

print("Hey joh check je glucosepeil !")

#MQTT_Publish("/telegrambot/out", "Hey joh check je glucosepeil !")

23-Feb-2025 (GJ)

Bart heeft gisteren heel mooi de Telegram Bot geisoleerd, en gekoppeld aan MQTT. Dan is deze een simpele MQTT/Telegram bridge, met zo min mogelijk gedrag verder.

Ook heeft Bart gisteren de (ont-telegramde) server checker aan MQTT gekoppeld, zodat deze ook nog werkt.

Vandaag gaan we de glucosechecker uitbreiden met m’n algoritme, en hangen aan MQTT.

Ontvangen en verzenden.

We hebben gisterenavond nog nagedacht over hoe de telegrambot de messages rondstuurt via MQTT. Dit gaat worden:

- De serverchecker abonneert zich op /telegrambot/in/s/#

- De glucosechecker abonneert zich op /telegrambot/in/g/#

- Dus als iemand een telegram message stuurt “/s/dismiss” dan wordt die alleen maar gezien door de serverchecker

- En als iemand een telegram message stuurt “/g/e” dan wordt die alleen maar gezien door de glucosechecker

Laatste vraag nog is waar we de progamma’s draaien:

|  | Draait nu op | Vandaag live op | Uiteindelijk op |
| --- | --- | --- | --- |
| MQTT broker (Mosquitto) – | container op homeserver |  |  |
| Telegram bridge | Bart’s PC |  |  |
| Glucose checker | Bart’s PC |  |  |
| Server checker | Bart’s PC |  |  |

Opties voor de komende dagen:

- het op Bart’s PC houden (aan laten staan?)

- of RPi in meterkast

- of in home server container,

- of in home server systemctl

24-Feb-2025 (GJ)

We hebben het aan de gang gebracht gisteren, en het werkt stabiel.

Wel een aantal learnings, vooral aan het algoritme gedeelte:

| Issue | Oplossing |
| --- | --- |
| Te zachte notification | Telegram harder gezet |
| ‘s nachts is tot 10 goed hoor | Tabel aangepast |
| Na comp moet er daling komen: Toevoegen van een min. vereiste dalende slope | Ik heb de plus slope limits strakker gemaakt En de level curve geinterpoleerd (smooth) |
| Notification met hrs after bolus | Ja, die heb ik nu in de tekst gezet (handig) |
| /g eat 1.5: 1.5u geleden gebolused – geef aan hoe lang het geleden was dat je hebt gebolused |  |
| Betere herkenning van de start ramp in ochtend |  |
| Blink lights ‘s nachts (Philips Hue) om mij te waarschuwen als nodig |  |
| Slope met curve fit ipv 30m delta? |  |

En nu ook alles in GitHub in de cloud

En met GitHub Desktop lokaal makkelijk te hanteren.

Twee accounts (Bart en mij), dus 2 plaatsen waar we werken, maar ook een 3e plek waar op Bart’s laptop de SW runt.

Top!

Ben alleen benieuwd hoe makkelijk het in/uitchecken van dit document gaat.

Zo te zien best makelijk.

En nixOS lijkt ook te werken.

27-Feb-2025 (Bart)

Er zijn nog een paar ding die ik moet doen aan het programma:

- Add ServerChecker en mijn tele account.

- Add mute function to ServerChecker.

- En maak een plan voor deployment op Raspberry pi.

- En opschrijven hoe ik een python project op github aan maak.

Dus ik ga morgen de functies to voegen.

Python project layout:

Hier staan alle documenten over het project.

Hier staan alle python scripts

Hier is de txt file die exclude files en folders.

Dit is readme.

Dit is de txt file waar al je python packages instaat.

Github hoe maak je een python project:

- Maak op de github website onder jouw account een nieuwe repository.

- Via de website voeg de projectfiles toe als je die hebt.

- Gebruik dan git of een tool zoals github-desktop om jouw project te clonen op je computer.

- Maak een .gitignore.txt file aan in de root dir en add de files/folders die je niet wil uploaden.(zoals .venv/)

- Dan maak een virtual environments aan met “python3  -m venv .venv” of via vscode.

- Activeer de venv linux(“source .venv/bin/activate”), windows(venv\Scripts\activate.bat).

- Installeer alle python packages die je wil gebruiken in de venv.

- Wanneer je alle packages hebt geinstalleerd run “pip3 freeze > requirements.txt”. En doe dit elke keer dat je een nieuwe package toe voegt aan de venv.

- En dan commit en push al deze changes naar github.

Github hoe clone project naar andere computer:

- En als je dit project wil openen op een nieuwe computer dan clone de git-repo met git of github-desktop.

- Dan maak met vscode of python een venv aan “python3  -m venv .venv” in de root folder.

- Activeer de venv linux(“source .venv/bin/activate”), windows(venv\Scripts\activate.bat).

- En install alle python packages van de requirements.txt met “pip install -r requirements.txt”

- Nu kan je jou python project verder runnen.

28-Feb-2025(Bart)

Het nieuwe voorstel is:

Bij opstarten client:

- Connecten met MQTT broker, en abonneren op “/telegrambot/in/(server of glucose)/#”

- Subscribe op "/telegrambot/out/#"

Bij opstarten telegram:

- Connecten met MQTT broker en de Telegram server.

- Subscribe op “/telegrambot/in/server/#" en “/telegrambot/in/glucose/#"

Als er iets binnenkomt van MQTT op /telegrambot/out/USER :

- Stuur de bijbehorende data string naar de Telegram USER

  - USER is in [broadcast, bart, gertjan]

Als er iets binnenkomt van Telegram:

- MQTT_Publish(“/telegrambot/in/(server of glucose)/USER” , contents of message)

  - USER is in [bart, gertjan]

1-Mrt-2025 (GJ)

Het werkt prima allemaal :-)

Nog enkele stappen voor het klaar is (voor Bart):

- Comments bijzetten

- Als ik "/g comp 1.5" doe, houdt dat in dat ik 1.5 uur geleden heb gebolused.

Dus dan wordt de code zoiets als: "last_bolus_time = time.time() - hours_ago*3600"
Want time is in seconds

- Als Bart het leuk vindt, dan kan hij de muting per persoon maken

- Alles op meterkast RPi zetten:

  - git installeren, en de code ophalen

  - 3x systemctl maken voor de 3 py scripts

    - Op P:\Bart\Projecten\2025-01 Glucosemeter heb ik een documentje gezet die uitlegt hoe dit te doen

Kleine code wijzigingen kunnen dan op die RPi gedaan worden via SSH.

Bij grotere code wijzigingen kunnen we 'n systemctl stopzetten, en die python script runnen op eigen PC en debuggen.

Bart wil misschien ooit nog de Telegram subcribers beheren in een database.

Zelf ga ik misschien nog een side-project doen om het algoritme te vervangen door een trained AI algoritme. Ooit in de toekomst :-)

2-Mrt-2025 (Bart)

Ik heb al de comments bij gewerkt en ik ga vanmiddag de aanpassing maken aan de script.

2-Mrt-2025 (Bart)

Deploy naar rpi0:

- Instaleer git als dat nog niet is geinstalleerd.

- Run "git config --global credential.helper store" zodat je niet elke keer opniew je credentials moet in typen.

- Maak via github developer settings een token aan.

- Dan clone je repo "https://github.com/{your-username}/{your-repo}.git".

- En login met je username en token.

- Dan maak een python venv aan “python3  -m venv .venv” in project dir.

- Dan run “source .venv/bin/activate" en install packages “pip install -r requirements.txt”.

- Ga naar ~/.config/systemd/user en maak daar {python-script}.service aan.

- En dan run "systemctl –user enable {python-script}.service" en "systemctl --user daemon-reload"

- sudo loginctl enable-linger {username}.

telebot.service voorbeeld:

[Unit]

Description=Python script for Interfacing with mqtt and telegram

After=network.target

[Service]

Type=simple

ExecStart=/home/pi/GitHub/Glucose-Checker/.venv/bin/python3 /home/pi/GitHub/Glucose-Checker/src/TeleBot.py

Restart=on-failure

[Install]

WantedBy=default.target

Om de scripts te update ga je naar de project dir en run je "git fetch" en "git pull" en dan restart de daemon "systemctl --user daemon-reload"

10-Mrt-2025 (Bart)

Ik heb de code zo veranderd dat je nu 2 commands hebt /gc en /ge.

24-Juni-2025 (Bart)

In log voor pi is: "ssh pi@192.168.1.232 "pw: "@meeskees"

30 juli 2025 (GJ)

Het werkt verbluffend goed, stabiel en enorm bruikbaar.

Bij een Odido glasvezel-outage is wel het blijven hangen.

Even gecheckt:

pi@meterkast:~/.config/systemd/user $ systemctl --user status glucosecheck.service

● glucosecheck.service - Python script for monitoring GJ glucose level

Loaded: loaded (/home/pi/.config/systemd/user/glucosecheck.service; enabled; preset: enabled)

Active: active (running) since Wed 2025-07-30 02:04:16 CEST; 16h ago

Main PID: 30067 (python3)

Tasks: 2 (limit: 387)

CPU: 51.965s

CGroup: /user.slice/user-1000.slice/user@1000.service/app.slice/glucosecheck.service

└─30067 /home/pi/GitHub/Glucose-Checker/.venv/bin/python3 /home/pi/GitHub/Glucose-Checker/src/GlucoseCheck.py

Jul 30 17:15:09 meterkast python3[30067]: ❌ Error: Could not connect to server: 401

Jul 30 17:15:09 meterkast python3[30067]: ❌ Error: Could not connect to server: 401

Jul 30 17:15:09 meterkast python3[30067]: ❌ Error: Could not connect to server: 401

Jul 30 17:15:09 meterkast python3[30067]: ❌ Error: Could not connect to server: 401

Jul 30 17:15:09 meterkast python3[30067]: ❌ Error: Could not connect to server: 401

Jul 30 17:15:09 meterkast python3[30067]: ❌ Error: Could not connect to server: 401

Jul 30 17:15:09 meterkast python3[30067]: ❌ Error: Could not connect to server: 401

Jul 30 17:15:09 meterkast python3[30067]: ❌ Error: Could not connect to server: 401

Jul 30 17:15:09 meterkast python3[30067]: ❌ Error: Could not connect to server: 401

Jul 30 17:15:09 meterkast python3[30067]: ❌ Error: Could not connect to server: 401

pi@meterkast:~/.config/systemd/user $ systemctl --user restart glucosecheck.service

pi@meterkast:~/.config/systemd/user $ systemctl --user status glucosecheck.service

● glucosecheck.service - Python script for monitoring GJ glucose level

Loaded: loaded (/home/pi/.config/systemd/user/glucosecheck.service; enabled; preset: enabled)

Active: active (running) since Wed 2025-07-30 18:20:14 CEST; 7s ago

Main PID: 30752 (python3)

Tasks: 1 (limit: 387)

CPU: 3.907s

CGroup: /user.slice/user-1000.slice/user@1000.service/app.slice/glucosecheck.service

└─30752 /home/pi/GitHub/Glucose-Checker/.venv/bin/python3 /home/pi/GitHub/Glucose-Checker/src/GlucoseCheck.py

Jul 30 18:20:14 meterkast systemd[399]: Started glucosecheck.service - Python script for monitoring GJ glucose level.

Ik heb even wat reverse ge-engineerd:

- Runt allemaal op de Meterkast RPi (192.168.1.232, username=pi)

- De files staan hier: ~/GitHub/Glucose-Checker

- De services staan gedefinieerd in ~/.config/systemd/user

  - glucosecheck.service

  - servercheck.service

  - ssambot.service

  - telebot.service

- Hoewel, wij gebruiken alleen de eerste en de laatste. De servicecheck moet ook nog eens weer aan de gang gebracht worden. Die ssambot service snap ik even niet.

- Belangrijke commando’s:

  - systemctl --user status telebot.service

  - systemctl --user status glucosecheck.service

  - status kan vervangen worden door start, stop, of restart

- Ik kan GitHub bedrijven vanuit mijn PC of Bart’s PC, en ik kan ook op de RPi git fetch en git pull doen.

Binnenkort (end Aug) moet ik nieuwe token maken voor Abbott LibreLink. Was maar 6 maanden valid.

Ook de auto-restart-when-stopped voor de service(s).

Als je wil debuggen, dan kan dat op de RPi via ssh.

Wel eerst doen:

- source env/bin/activate

- pip install paho-mqtt

- cd GitHub/Glucose-Checker/src

- python GlucoseCheck.py

Result:

(env) pi@meterkast:~/GitHub/Glucose-Checker/src $ python GlucoseCheck.py

Connected with result code Success

Connected to MQTT broker

❌ Error: Could not connect to server: 401

Dus de http get naar Abbott server geeft verkeerd resultaat.

Wellicht is de token nu al verlopen.

31 juli 2025 (GJ)

Ik heb even bovenstaande link gecheckt.

Findings:

- Ze hebben 2 speciale servers voor EU:

  - https://libreview-proxy.onrender.com/eu

  - https://libreview-proxy.onrender.com/eu2

- De login post request gaf status=4, omdat mijn LibreLinkUp App op m’n telefoon nog niet de nieuwe agreement had accepted. Nadat ik dit op m’n telefoon had gedaan, kreeg ik status=0 op de login, en heel veel data.

  - Echter, de vervolgstap (Auth accept) geeft {"message":"invalid or expired jwt"}

  - Misschien duurt het te lang voor m’n CURL’s (30 sec tussen stap 1 en stap 2)

Via een SSH terminal kan ik direct op de meterkast RPi curl commands geven, en zo testen:

---------------

Log in

---------------

curl --request POST \

--url https://libreview-proxy.onrender.com/eu/llu/auth/login \

--header 'Accept: application/json' \

--header 'Content-Type: application/json' \

--header 'product: llu.android' \

--header 'version: 4.7' \

--data '{

"email": "gjkoolen@gmail.com",

"password": "VropZup#3x"

}'

Geeft:

{"status":0,"data":{"user":{"id":"c5deadfb-3ed6-11ea-af6f-0242ac11000a","firstName":"Gertjan","lastName":"Koolen","email":"gjkoolen@gmail.com","country":"NL","uiLanguage":"en-US","communicationLanguage":"en-US","accountType":"pat","uom":"0","dateFormat":"2","timeFormat":"2","emailDay":[1],"system":{"messages":{"appReviewBanner":1735743384,"firstUsePhoenix":1579890276,"firstUsePhoenixReportsDataMerged":1593450726,"lluGettingStartedBanner":1736187540,"lluNewFeatureModal":1735743263,"lvWebPostRelease":"3.3.24","streamingTourMandatory":1736287259,"webRegister":1579890276,"welcomeScreen":1579890328}},"details":{},"twoFactor":{"primaryMethod":"phone","primaryValue":"+31 653730051","secondaryMethod":"email","secondaryValue":"gjkoolen@gmail.com"},"created":1579890277,"lastLogin":1753970988,"programs":{},"dateOfBirth":-124848000,"practices":{"4627c712-3851-11ea-9b84-0242ac110003":{"id":"4627c712-3851-11ea-9b84-0242ac110003","practiceId":"Catharina123","name":"Catharinaziekenhuis diabetes","address1":"Michelangelolaan 2","city":"Eindhoven","state":"Noord-Brabant","zip":"5623 EJ","phoneNumber":"040-2395922","records":null}},"devices":{"3265ba45-232d-11ed-9bf2-0242ac110003":{"id":"3265ba45-232d-11ed-9bf2-0242ac110003","nickname":"","sn":"80daa0f3-dd10-45c1-9d6e-1bae07c885b8","type":40066,"uploadDate":1753980307},"dd5c8a63-3f7e-11ea-8f5e-0242ac110003":{"id":"dd5c8a63-3f7e-11ea-8f5e-0242ac110003","nickname":"GJ's Moto G5plus","sn":"a1b39a6d-3f0e-497f-a651-f8bdd826d42f","type":40066,"uploadDate":1661171040}},"consents":{"llu":{"policyAccept":1753970937,"touAccept":1735743255},"realWorldEvidence":{"policyAccept":1613330639,"touAccept":0,"history":[{"policyAccept":1613330639}]}}},"messages":{"unread":0},"notifications":{"unresolved":0},"authTicket":{"token":"eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpZCI6ImM1ZGVhZGZiLTNlZDYtMTFlYS1hZjZmLTAyNDJhYzExMDAwYSIsImZpcnN0TmFtZSI6IkdlcnRqYW4iLCJsYXN0TmFtZSI6Iktvb2xlbiIsImNvdW50cnkiOiJOTCIsInJlZ2lvbiI6ImV1Iiwicm9sZSI6InBhdGllbnQiLCJzIjoibGx1LmFuZHJvaWQiLCJzaWQiOiI5Y2YyYTg5Yy00OGYzLTQ1NWMtOWMyNS03ZjZjZDIzMWRkYzciLCJleHAiOjE3Njk1MjUxODMsImlhdCI6MTc1Mzk3MzE4MywianRpIjoiMjUzNWUxOTEtY2FlZC00YjRiLThkYTUtZDlmZWJhOGQzOTA2In0._XdhU7P4xGgxp-uMcmC0sqjcJcWKNA_ul1BwNJBb7x0","expires":1769525183,"duration":15552000000},"invitations":null,"trustedDeviceToken":""}}

-------------------

Accept Terms / TOU

-------------

curl --request POST \

--url https://libreview-proxy.onrender.com/eu/auth/continue/tou \

--header 'Accept: application/json, application/xml' \

--header 'Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpZCI6ImM1ZGVhZGZiLTNlZDYtMTFlYS1hZjZmLTAyNDJhYzExMDAwYSIsImZpcnN0TmFtZSI6IkdlcnRqYW4iLCJsYXN0TmFtZSI6Iktvb2xlbiIsImNvdW50cnkiOiJOTCIsInJlZ2lvbiI6ImV1Iiwicm9sZSI6InBhdGllbnQiLCJzIjoibGx1LmFuZHJvaWQiLCJzaWQiOiI5Y2YyYTg5Yy00OGYzLTQ1NWMtOWMyNS03ZjZjZDIzMWRkYzciLCJleHAiOjE3Njk1MjUxODMsImlhdCI6MTc1Mzk3MzE4MywianRpIjoiMjUzNWUxOTEtY2FlZC00YjRiLThkYTUtZDlmZWJhOGQzOTA2In0._XdhU7P4xGgxp-uMcmC0sqjcJcWKNA_ul1BwNJBb7x0' \

--header 'Content-Type: application/json' \

--header 'product: llu.android' \

--header 'version: 4.7'

Geeft:

{"message":"invalid or expired jwt"}

We zijn er bijna

31 juli 2025 (Bart)

Ik ga nu een nieuwe token op vragen. TOKEN: "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpZCI6ImM1ZGVhZGZiLTNlZDYtMTFlYS1hZjZmLTAyNDJhYzExMDAwYSIsImZpcnN0TmFtZSI6IkdlcnRqYW4iLCJsYXN0TmFtZSI6Iktvb2xlbiIsImNvdW50cnkiOiJOTCIsInJlZ2lvbiI6ImV1Iiwicm9sZSI6InBhdGllbnQiLCJzIjoibGx1LmFuZHJvaWQiLCJzaWQiOiIxNjE5NmZkMy1mMmEzLTQ0MWMtOGEwZi03Y2Y2YjAyODQwZjYiLCJleHAiOjE3Njk1ODY1NjgsImlhdCI6MTc1NDAzNDU2OCwianRpIjoiNWQwZjI4NTctZmI2My00ZDlhLWE4MDAtZjVhNWNhMjg4MzZiIn0.4GupiVfdhIlavbMTTNQcy8UMeAvwnsSzdmfvQMVcoV8"

Ik heb een nieuwe token gevraagt maar ik had een klein probleem.

Hi ik heb Hier de site https://libreview-unofficial.stoplight.io/docs/libreview-unofficial/5e6m44bnx0m4p-libre-view-unofficial.

31 juli 2025 (Bart)

Wij zijn er eindelijk achter wat er precies is gebeurd. Blijkbaar is er een extra stap gekomen bij het aanmaken van een JWT token. Dus je moet blijkbaar voor de eerste keer (of wanneer de json return status = 4 heeft) in je telefoon app de Terms and conditions accepten. En dan kan je weer een JWT token aan maken met de "Glucose_http_jwt.py" script.

Als je een nieuwe JWT token wil maken:

- Dus login op de server en ga naar de root project folder.

- Run systemctl --user stop glucosecheck.service .

- Activeer de venv linux(“source .venv/bin/activate”), windows(venv\Scripts\activate.bat).

- Run de “Glucose_http_jwt.py" script en het returned een nieuwe JWT token. (als je status 4 error krijgt moet je even eerst op je telefoon app de Terms and conditions accepten)

- En stop die JWT In de "glucosecheck.py" jwt_token variable.

- En run systemctl --user start glucosecheck.service .

Update Server RPI local copy:

- Login met ssh RPi (192.168.1.232, username=pi)

- Dan ga naar de project root folder.

- Run systemctl --user stop glucosecheck.service .

- Dan run "git status" om te checken of je up to date bent.

- Dan run "git fetch" en "git pull" om te updaten.

- Run systemctl --user start glucosecheck.service .

11 Okt 2025 (Gertjan)

Tijdens het Proxmoxificeren is de MQTT server down gegaan, en blijkbaar is toen de GlucoseChecker gestopt.

Het opnieuw opstarten gaf een error.

Steps to fix:

inloggen ssh pi@192.168.1.232

source env/bin/activate

cd GitHub/Glucose-Checker/src

aanpassen MQTT server adres van oud adres (250) naar 160 (nieuwe hserver)

python GlucoseCheck.py

Hij geeft error:

❌ Error: Could not connect to server: 403

Uitleg van deze http foutcode (van Gemini):

A 403 Forbidden error is an HTTP status code that indicates the server understood the request but refuses to authorize it.

The client is typically not permitted to access the requested resource, and this can't be solved by simply authenticating (i.e., providing a username and password), unlike a 401 Unauthorized error.

Hij geeft een

https://api-eu.libreview.io/llu/connections/c5deadfb-3ed6-11ea-af6f-0242ac11000a/graph

curl --request POST \

--url https://libreview-proxy.onrender.com/eu/llu/auth/login \

--header 'Accept: application/json' \

--header 'Content-Type: application/json' \

--header 'product: llu.android' \

--header 'version: 4.7' \

--data '{"email": "gjkoolen@gmail.com", "password": "VropZup#3x"}'

geeft dit:

{"status":4,"data":{"step":{"type":"tou","componentName":"AcceptDocument","props":{"reaccept":true,"titleKey":"Common.termsOfUse","type":"tou"}},"user":{"accountType":"pat","country":"NL","uiLanguage":"en-US"},"authTicket":{"token":"eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpZCI6ImM1ZGVhZGZiLTNlZDYtMTFlYS1hZjZmLTAyNDJhYzExMDAwYSIsImZpcnN0TmFtZSI6IkdlcnRqYW4iLCJsYXN0TmFtZSI6Iktvb2xlbiIsImNvdW50cnkiOiJOTCIsInJlZ2lvbiI6ImV1Iiwicm9sZSI6InBhdGllbnQiLCJlbWFpbCI6Imdqa29vbGVuQGdtYWlsLmNvbSIsInMiOiJsbHUuYW5kcm9pZCIsInNpZCI6IjkzYTZmMmU2LWRjNDQtNDA0Mi04YjBiLTcxMGQ3MzAyMzMyNSIsInRhc2tUeXBlIjoidG91IiwiZXhwIjoxNzYwMTkzMDM2LCJpYXQiOjE3NjAxODk0MzYsImp0aSI6ImU0NTRlYzljLTE2ZTMtNDQwMy05YjYyLTc0NjAxZTkzNDFjOSJ9.hiyrVjE2kWvBr2DjtPojdTDtkqNrPI57HubXYl4Kko0","expires":1760193036,"duration":3600000}}}

Dus dan vraag ik:

curl --request POST \

--url https://libreview-proxy.onrender.com/eu/auth/continue/tou \

--header 'Accept: application/json, application/xml' \

--header 'Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpZCI6ImM1ZGVhZGZiLTNlZDYtMTFlYS1hZjZmLTAyNDJhYzExMDAwYSIsImZpcnN0TmFtZSI6IkdlcnRqYW4iLCJsYXN0TmFtZSI6Iktvb2xlbiIsImNvdW50cnkiOiJOTCIsInJlZ2lvbiI6ImV1Iiwicm9sZSI6InBhdGllbnQiLCJlbWFpbCI6Imdqa29vbGVuQGdtYWlsLmNvbSIsInMiOiJsbHUuYW5kcm9pZCIsInNpZCI6IjkzYTZmMmU2LWRjNDQtNDA0Mi04YjBiLTcxMGQ3MzAyMzMyNSIsInRhc2tUeXBlIjoidG91IiwiZXhwIjoxNzYwMTkzMDM2LCJpYXQiOjE3NjAxODk0MzYsImp0aSI6ImU0NTRlYzljLTE2ZTMtNDQwMy05YjYyLTc0NjAxZTkzNDFjOSJ9.hiyrVjE2kWvBr2DjtPojdTDtkqNrPI57HubXYl4Kko0' \

--header 'Content-Type: application/json' \

--header 'product: llu.android' \

--header 'version: 4.7'

(env) pi@meterkast:~/GitHub/Glucose-Checker/src $ curl --request POST \

--url https://libreview-proxy.onrender.com/eu/llu/auth/login \

--header 'Accept: application/json' \

--header 'Content-Type: application/json' \

--header 'product: llu.android' \

--header 'version: 4.7' \

--data '{"email": "gjkoolen@gmail.com", "password": "VropZup#3x"}'

{"status":4,"data":{"step":{"type":"tou","componentName":"AcceptDocument","props":{"reaccept":true,"titleKey":"Common.termsOfUse","type":"tou"}},"user":{"accountType":"pat","country":"NL","uiLanguage":"en-US"},"authTicket":{"token":"eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpZCI6ImM1ZGVhZGZiLTNlZDYtMTFlYS1hZjZmLTAyNDJhYzExMDAwYSIsImZpcnN0TmFtZSI6IkdlcnRqYW4iLCJsYXN0TmFtZSI6Iktvb2xlbiIsImNvdW50cnkiOiJOTCIsInJlZ2lvbiI6ImV1Iiwicm9sZSI6InBhdGllbnQiLCJlbWFpbCI6Imdqa29vbGVuQGdtYWlsLmNvbSIsInMiOiJsbHUuYW5kcm9pZCIsInNpZCI6IjkzYTZmMmU2LWRjNDQtNDA0Mi04YjBiLTcxMGQ3MzAyMzMyNSIsInRhc2tUeXBlIjoidG91IiwiZXhwIjoxNzYwMTkzMDM2LCJpYXQiOjE3NjAxODk0MzYsImp0aSI6ImU0NTRlYzljLTE2ZTMtNDQwMy05YjYyLTc0NjAxZTkzNDFjOSJ9.hiyrVjE2kWvBr2DjtPojdTDtkqNrPI57HubXYl4Kko0","expires":1760193036,"duration":3600000}}}

(env) pi@meterkast:~/GitHub/Glucose-Checker/src $

(env) pi@meterkast:~/GitHub/Glucose-Checker/src $

(env) pi@meterkast:~/GitHub/Glucose-Checker/src $ curl --request POST \

--url https://libreview-proxy.onrender.com/eu/auth/continue/tou \

--header 'Accept: application/json, application/xml' \

--header 'Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpZCI6ImM1ZGVhZGZiLTNlZDYtMTFlYS1hZjZmLTAyNDJhYzExMDAwYSIsImZpcnN0TmFtZSI6IkdlcnRqYW4iLCJsYXN0TmFtZSI6Iktvb2xlbiIsImNvdW50cnkiOiJOTCIsInJlZ2lvbiI6ImV1Iiwicm9sZSI6InBhdGllbnQiLCJlbWFpbCI6Imdqa29vbGVuQGdtYWlsLmNvbSIsInMiOiJsbHUuYW5kcm9pZCIsInNpZCI6IjkzYTZmMmU2LWRjNDQtNDA0Mi04YjBiLTcxMGQ3MzAyMzMyNSIsInRhc2tUeXBlIjoidG91IiwiZXhwIjoxNzYwMTkzMDM2LCJpYXQiOjE3NjAxODk0MzYsImp0aSI6ImU0NTRlYzljLTE2ZTMtNDQwMy05YjYyLTc0NjAxZTkzNDFjOSJ9.hiyrVjE2kWvBr2DjtPojdTDtkqNrPI57HubXYl4Kko0' \

--header 'Content-Type: application/json' \

--header 'product: llu.android' \

--header 'version: 4.7'

{"status":0,"data":{"user":{"id":"c5deadfb-3ed6-11ea-af6f-0242ac11000a","firstName":"Gertjan","lastName":"Koolen","email":"gjkoolen@gmail.com","country":"NL","uiLanguage":"en-US","communicationLanguage":"en-US","accountType":"pat","uom":"0","dateFormat":"2","timeFormat":"2","emailDay":[1],"system":{"messages":{"appReviewBanner":1735743384,"firstUsePhoenix":1579890276,"firstUsePhoenixReportsDataMerged":1593450726,"lluGettingStartedBanner":1736187540,"lluNewFeatureModal":1735743263,"lvWebPostRelease":"3.3.24","streamingTourMandatory":1736287259,"webRegister":1579890276,"welcomeScreen":1579890328}},"details":{},"twoFactor":{"primaryMethod":"phone","primaryValue":"+31 624972380","secondaryMethod":"email","secondaryValue":"gjkoolen@gmail.com"},"created":1579890277,"lastLogin":1754034568,"programs":{},"dateOfBirth":-124848000,"practices":{"4627c712-3851-11ea-9b84-0242ac110003":{"id":"4627c712-3851-11ea-9b84-0242ac110003","practiceId":"Catharina123","name":"Catharinaziekenhuis diabetes","address1":"Michelangelolaan 2","city":"Eindhoven","state":"Noord-Brabant","zip":"5623 EJ","phoneNumber":"040-2395922","records":null}},"devices":{"3265ba45-232d-11ed-9bf2-0242ac110003":{"id":"3265ba45-232d-11ed-9bf2-0242ac110003","nickname":"GJ's S21 FE","sn":"80daa0f3-dd10-45c1-9d6e-1bae07c885b8","type":40066,"uploadDate":1760196807},"dd5c8a63-3f7e-11ea-8f5e-0242ac110003":{"id":"dd5c8a63-3f7e-11ea-8f5e-0242ac110003","nickname":"GJ's Moto G5plus","sn":"a1b39a6d-3f0e-497f-a651-f8bdd826d42f","type":40066,"uploadDate":1661171040}},"consents":{"llu":{"policyAccept":1753970937,"touAccept":1760189728},"realWorldEvidence":{"policyAccept":1613330639,"touAccept":0,"history":[{"policyAccept":1613330639}]}}},"messages":{"unread":0},"notifications":{"unresolved":0},"authTicket":{"token":"eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpZCI6ImM1ZGVhZGZiLTNlZDYtMTFlYS1hZjZmLTAyNDJhYzExMDAwYSIsImZpcnN0TmFtZSI6IkdlcnRqYW4iLCJsYXN0TmFtZSI6Iktvb2xlbiIsImNvdW50cnkiOiJOTCIsInJlZ2lvbiI6ImV1Iiwicm9sZSI6InBhdGllbnQiLCJzIjoibGx1LmFuZHJvaWQiLCJzaWQiOiI4NTBjZWJjMy04ZTg3LTRiZGMtOGQ3OS0zOWU1YTY0MDNiODIiLCJleHAiOjE3NzU3NDE3MjgsImlhdCI6MTc2MDE4OTcyOCwianRpIjoiOTc5YjhmODktZDdjNS00OTA3LWEyODktYTdlYWUwMjQwZWQ4In0.X8A4K6B0_rH4w1Su3ACJbA-BOBg5ydsOi4aQ1Bqo5Ow","expires":1775741728,"duration":15552000000},"invitations":null,"trustedDeviceToken":""}}

Dus: ik kan een nieuwe token aanmaken door bovenstande curl command te doen, en ik krijg dan een token.

Die token gebruik ik succesvol om de TOU stap te doen.

Maar de GlucoseChecker.py op de Rpi gebruikt een andere URL, en lijkt die tou stap over te slaan en meteen de graph data op te halen. Weet niet of dat mag.

Ik heb wat dingen geprobeerd, maar krijg verschillende error codes.

Heb ik oude code op de Rpi? Lijkt me niet, want deze heeft maandenlang goed gedraaid.

We zijn er bijna, maar ik stop nu even.

19 Okt 2025

Dezelfde python file blijkt nu gewoon wel te werken.

Dus ik start de service weer.

systemctl --user start glucosecheck.service

systemctl --user enable glucosecheck.service

en ik check het in git

Trouwens, omdat de Rpi niet een “git push” kon doen, heb ik de final version gepushed met m’n Github Desktop (op m’n grote Linux machine).

Dus de laatste werkende versie zit gewoon in de cloud nu.